Obsah technické zprávy

Mechanická odolnost a stabilita	3

a) popis stávajících a nově navržených konstrukcí stavby	3

Úvod	3

Zajištění stavební jámy	3

Základy	3

Svislé konstrukce	4

Vodorovné konstrukce	5

Schodiště	6

Výtah	6

Krov	6

b) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce	6

c) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky	6

d) popis zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů	7

e) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	7

f) opatření k zachování stability a únosnosti stávajících konstrukcí	7

g) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software	7

Podklady	7

Použitá literatura	7

Software	7

i) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí	8

# Mechanická odolnost a stabilita

Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Eurokód 1 Zatížení stavebních konstrukcí.  Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení.

# a) popis stávajících a nově navržených konstrukcí stavby

## Úvod

Tento projekt řeší návrh nosných konstrukcí rekonstruovaného objektu Univerzity Hradec Králové. Jedná se především o stavební úpravy budovy B. Stávající objekt je částečně podsklepená, třípodlažní zděná stavba s podkrovními prostory v současné době využívané jako půda. Objekt ve tvaru písmene „V“, tvoří dvě hlavní křídla, která jsou vzájemně propojeny komunikačním prostorem, ve kterém je situováno hlavní tříramenné schodiště. Objekt má vnější půdorysné rozměrech cca 52,0x51,0 m s tím, že levé křídlo má rozměry cca 47,3x13,8 m a pravé křídlo cca 43,5x11,5 m. Objekt je zastřešen soustavou šikmých sedlových střechy s výškou hřebene od upraveného terénu cca 20,0 m.

Nosných systém objektu tvoří zděné obvodové a vnitřní stěny z plných cihel. Tloušťka obvodových stěn se od spodní podlažní, směrem k horním zmenšuje. Zděné stěny jsou po výšce rozděleny stropní konstrukcemi. Stropy jsou provedeny kombinací klenbových stropů – především strop nad částečným 1.PP a nad komunikačními prostory (chodby 1.NP a 2.NP), a dřevěných trámových stropů uložených mezi ocelové průvlaky Skladbu trámových stropů tvoří dřevěný záklop, násyp ze stavební suti a souvrství nášlapných vrstev. Založení objektu se předpokládá plošně na základových pasech. Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov (prostorová soustava) – stojatá stolice (nad vstupem) a ležatá stolice (v bočních křídlech).

Stavební úpravy spočívají především v úpravě vnitřní dispozice, se kterou je spojenou lokální vybourávání stávajících zděných stěn a příček. Dále se uvažuje s prováděním lokální dozdívek stávajících otvorů a vyzdívkou nových dělících stěn (těžké akustické stěny). V rámci stavebních úprav stávajícího objektu se dále předpokládána vybudování nové přístavby pravého křídla.

Nová přístavba je plně podsklepená, čtyřpodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech cca 18,8x7,5m. Objekt je zastřešen pomocí šikmé pultové střechy s výškou hřebene od upraveného terénu cca 20,8m.

## Zajištění stavební jámy

Přístavba:

Zajištění stavební jámy v místě přístavby bude řešeno kombinací kotveného záporového pažení a svahování.

## Základy

Stávající objekt:

V rámci stavebních prací nedochází ke změně využití stávajících prostorů. Přitížení stávající základové spáry vlivem dispozičních a stavebních úprav nepřesáhne 5 % původního zatížení, což umožňuje ponechání stávajících základů bez dalších úprav.

V 1.PP levého křídla budou lokálně provedeny dozdívky stávajících klenebných pásů. Pod novými vyzdívkami budou provedeny nové základové pasy v levém křídle šířky 600 až 1200 mm a výšky 800 mm. V pravém křídle budou nové pasy u schodiště šířky 800 mm a výšky 600 mm podporovány mikropilotami (pasy vynáší novou nosnou stěnu na celou výšku budovy včetně přilehlých částí stropních konstrukcí). Doplněný pas v pravém křídle pod střední chodbovou stěnou je navržen v šířce 1000 mm a výšky 3000 mm (sjednocení hloubky založení s novými základovými pasy v příčném směru)

Stávající a nové základy budou mezi sebou vzájemně propojeny pomocí dodatečně vlepené výztuž. Před betonáží nových základů je nutné stávající základy očistit pomocí tlakové vody.

V místě nových základů v částečném 1.PP pravého křídla, bude na horní hranu základů provedena nová podkladní deska tloušťky minimálně 100 mm s vloženou KARI sítí.

Součástí nových základů u obou křídel objektu, je vybudování čtyř nových anglických dvorků. Anglické dvorky tvoří monolitické dno tloušťky 250 mm, na které bude provedena svislá stěna z betonových bednících tvarovek tloušťky 300 mm. Dno bude provedeno na podkladní beton tloušťky 100 mm. Anglické dvorky budou z vnější strany opatřeny hydroizolací, blíže specifikovanou ve stavební části.

Pro ocelovou konstrukci vestavby knihovny jsou navrženy základové patky 700×700 mm s hloubkou 700 mm. Pro sloupky u instalačního kanálu jsou základové patky upraveny na 1200×700 mm s hloubkou 1510 mm resp. 760 mm (podle průběhu spodního líce instalačního kanálu).

Přístavba:

Založení přístavby je navrženo kombinací plošného založení na základových pasech podepřených mikropilotami. Základové pasy budou provedeny o rozměrech 800x800mm. Na horní hranu základů bude provedena podkladní deska tloušťky 100 mm vyztužená KARI sítí. Mikropiloty jsou uvažovány jako trubkové, zatažené 600 mm do základu. Trubky TR 89x10mm budou v hlavě ukončeny pomocí desky P20. Předpokládaná délka injektované části je 4 m. Základy budou provedeny ve dvou výškových úrovních v závislosti na hloubce dojezdu výtahu. Pod vyztuženými základy bude proveden podkladní beton tloušťky 100 mm.

Součástí nových základů budou dva podélné anglické dvorky, které částečně přenášejí boční tlak zeminy na obvodové stěny v 1. PP. Anglické dvorky tvoří monolitické dno tloušťky 250 mm (opřené o základový pas), na které bude provedena svislá železobetonová stěna tloušťky 300 mm. Dno bude provedeno na podkladní beton tloušťky 100 mm. Anglické dvorky budou z vnější strany opatřeny hydroizolací, blíže specifikovanou ve stavební části.

## Svislé konstrukce

Stávající objekt:

Svislé nosné konstrukce stávajícího objektu jsou vyzděny z plných cihel. V rámci provedeného stavební technického průzkumu nebyly ověřeny materiálové charakteristiky stávajícího zdiva. Pro návrh a posouzení stávajícího zdiva byly použity parametry zdiva stanovené u sousední budovy „C“, tedy pevnost cihly P15 na maltu M0,4.

V rámci stavebních úprav budou provedeny nové dělící stěny a příčky. Nové stěny budou provedeny z těžkých, keramických akustických tvarovek tloušťky 200 mm. Příčky budou vyzděny z keramických tvarovek tloušťky 175 mm. Všechny nové konstrukce, které nejsou podporovány nosnými stěnami nižšího podlaží budou vynášeny nově osazenými ocelovými průvlaky ve stropní konstrukci.

Nové dozdívky stávajících otvorů, popřípadě vyspravení stávajícího zdiva bude provedeno pomocí plných cihel pevnostní P15 na maltu M5. Stávající a nové zdivo je nutné mezi sebou vzájemně provázat.

Lokálně dojde k vybourání kompletně celé stávající zděné stěny. Při provádění bude postupováno dle odsouhlaseného technologického předpisu. Před zahájením bouracích prací je nutné pomocí sondy ověřit, jestli není stěna nosná pro navazující konstrukce. Pokud ano, je možné její vybourání po předchozím podchycení navazujících konstrukcí.

Přístavba:

Svislé nosné konstrukce přístavby jsou navrženy jako obvodové stěny z keramických broušených tvarovek tloušťky 440 mm. V nadzemní části objektu se jedná o tvarovky vyplněné tepelnou izolaci pevnostní třídy P8 na maltu pro tenké spáry. V úrovni 1. PP budou stěny provedeny z keramických tvarovek pevnostní třídy P15 na maltu pro tenké spáry. Obvodové zděné stěny jsou uvnitř dispozice doplněny pomocí dvojice příčných monolitických stěn tloušťky 220 a 250 mm.

## Vodorovné konstrukce

Stávající objekt:

Stávající stropy jsou tvořeny kombinací zděných klenbových stropů a dřevěných trámových stropů podepřených ocelovými průvlaky. V rámci stavebních prací dojde ve většině případů k provedení nových skladeb konstrukcí. Nové podlahy budou provedeny o stejné nebo menší hmotnosti než původní, z toho důvodu je možné stávající stropy ponechat bez dalšího zesílení.

V místech, kde dochází k vybourání stávajících nosných stěn, nebo pod novými těžkými dělícími stěnami budou stávající stropy zesíleny. Zesílení je uvažováno pomocí ocelových průvlaků z válcovaných nosníků I, IPE a U. Dimenze ocelových nosníků je navržena v závislosti na světlém rozponu a intenzitě svislého přitížení navazujícími konstrukcemi. Zesilující nosníky budou z akustických důvodů osazeny v prostoru nosné konstrukce stropu. Tato poloha nosníků vede k rozebrání stropu v přilehlých polích u nově navrženého průvlaku včetně výměny dřevěných trámů v rozebraných polích stropu.

Nadpraží nových otvorů je řešeno pomocí ocelových překladů typu I 160 až I 120. Všechny ocelové nosníky budou uloženy na zdivo na dostatečně únosný a rovný podklad, to znamená podbetonování výšky min. 80 mm, nebo podezdění betonovými cihlami P20.

Během ukládání zesilující nosníků je třeba provést sondy do stávajícího zdiva z důvodu možného výskytu dutin, stoupacích potrubí apod. Pokud dojde k jejich zjištění, budou tyto dutiny, popřípadě nevyužívané komínové potrubí zabetonovány.

V 1.NP se předpokládá nová konstrukce mezistropu knihovny. Nosnou konstrukci tvoří u obou bočních příčných stěn ocelový polorám ze sloupku (MSH 100×100×4 mm) a průvlaku (IPE 200) osazeného do zdiva a podporovaného sloupkem s konzolovým vyložením 0,92 m za sloupek. Mezi polorámy jsou vloženy v kolmém směru podlahové nosníky (IPE 180). U chodbové podélné stěny je navržena konstrukce ochozu z podélníků 2×IPE 200 a 2×IPE 180 s příčným propojením pomocí IPE 180. pro přístup na ochoz je navrženo ocelové přímé schodišťové rameno se schodnicemi z UPE 240 a se stupni z plechu tl. 5 mm. Podlahová konstrukce vestavby je vynášena trapézovým plechem TR 40/160 tl. 1,0 mm, obklad ocelové konstrukce a podlaha je součástí stavební části projektu.

V částečném 1.PP pravého křídla je navržen nový strop jako monolitická ŽB deska tloušťky 180 mm uložena na dvojici nových příčných stěn.

Přístavba:

Vodorovné konstrukce (stropy nad 1. PP až 3. NP) přístavby jsou navrženy jako bezprůvlakové monolitické ŽB desky tloušťky 280 mm. Stropy budou uloženy na obvodové zdivo přes těžké asfaltové pásy. Nenosné konstrukce (příčky) budou od stropní konstrukce odděleny pomocí trvale pružného materiálu v tloušťce minimálně 15 mm.

Strop nad 4.NP (pultová střecha) je navržen pomocí dřevěných trámů o rozměrech 140x240mm a 120x200mm. Stropní nosníky budou uloženy na ztužující ŽB věnec minimální výšky 250 mm. Součástí dřevěného stropu je monolitická šikmá stříška, která bude uložena na obvodové stěny a vodorovně propojena trny skryté v tepelné izolaci, stříška je navržena z lehčeného betonu. Na horní hranu stropních nosníků bude proveden celoplošný záklop, který bude řádně přibitý k nosníkům. Pro zvýšení tuhostí střešní roviny, bude na horní hranu záklopu přikotveno ztužení pomocí zavětrovací pásoviny.

## Schodiště

Stávající objekt:

V horní části pravého křídla stávajícího objektu se navrženo nové schodiště z částečného 1.PP do podkroví (4.NP). Schodiště bude provedeno jako monolitická ŽB deska tloušťky 200 mm s dodatečně nadbetonovanými stupni. Podesty a mezipodesty navrženy z monolitické ŽB desky tloušťky 180 mm. Šikmá deska schodiště bude v úrovni podesty a mezipodesty podepřena pomocí žebra o rozměrech 250x300 mm. Schodiště bude uloženo v úrovni podesty a mezipodesty na schodišťovém zdivu (do kapes).

## Výtah

Přístavba:

V přístavbě bude provedena výtahová šachta. V úrovni 1.PP bude šachta provedena pomocí stěn z BTB tvarovek tloušťky 200 a 300 mm. V nadzemní části objektu bude šachta provedena jako lehká ocelová konstrukce kotvená v úrovni každého podlaží do stropní konstrukce. Dojezd výtahu bude proveden jako součást základů. Mimo míst kotvení výtahu do stropů bude šachta od okolních konstrukcí oddilatována.

## Krov

Stávající objekt:

V rámci stavebních prací dochází k minimálnímu zásahu do konstrukce krovu. K drobné úpravě dojde v pravém křídle v místě kde stávající objekt navazuje na přístavbu. Lokálně dojde k vyřezání několika krokví a doplnění stávající střední vaznice o nově vloženou ocelovou vaznici z 2×U 120 pro následné uložení nových konstrukcí.

# b) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou a zdivem v souladu s ČSN EN 1991 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí.

Místo stavby: Hradec Králové

Pro návrh prvků byly uvažovány tyto hodnoty zatížení:

Klimatické:	sníh pro I. sněhovou oblast 	sk= 0,7 kN/m2 (zpřesněno dle www.snehovamapa.cz)

vítr pro II. větrovou oblast 	vb,0= 25,0 kN/m2, III. kategorie terénu

Užitné zatížení:					qk = 3,0kN/m2	(učebny, chodby, schodiště)

# c) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- beton: C25/30 XC2 XA1 (CZ, F.1.1) – základy, stěny výtahové šachty 1.PP

- beton: C25/30 XC4 XF3 (CZ, F.1.1) – základová deska anglických dvorků

- beton: C25/30 XC4 XF1 (CZ, F.1.1) – svislé stěny anglického dvorku

- beton: C12/15 X0 (CZ, F.1.1) – podkladní beton pod vyztužené základy

- beton: C25/30 XC1 (CZ, F.1.1) – ztužující stěny přístavby, schodiště ve stávajícím objektu, strop nad 1.PP ve stávajícím objektu, ztužující věnce 4.NP přístavby

- beton: C30/37 XC1 (CZ, F.1.1.) – stropy přístavby

- beton: LC25/28 XC4 XF1 – třída objem hmotnosti 1,4 – venkovní stříška 4.NP

- beton: LC20/22 XC1 – třída objem hmotnosti 1,6 – beton stropu vestavby knihovny v  1.NP

- stěny: cihla plná P15 na M5 – dozdívky stávajících otvoru, vyspravení zdiva

- výztuž: B 500B – vázaná výztuž

- výztuž: Bst 500M – svařované KARI sítě

- konstrukcí ocel: S235 – nové překlady, průvlaky, podchycení stávajících konstrukcí, kování, výtahová šachta přístavby, třída provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2, povrchová úprava oceli na stupeň korozní agresivity atmosféry C2

- dřevo třídy C24 – nové trámy stropní konstrukce (stávající objekt)

# d) popis zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Podrobné technologické postupy bouracích prací budou zpracovány dodavatelem stavby a předloženy ke schválení.

Všechny rozpory mezi dokumentací a skutečným stavem na stavbě musí být konzultovány se statikem.

# e) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Při zakrývání nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavby (např. osazení ocelového překladu, …).

# f) opatření k zachování stability a únosnosti stávajících konstrukcí

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT).

Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných prvků.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

# g) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

## Podklady

- prohlídka objektu

- projekt architektonicko-stavebního řešení ve stupni pro provedení stavby

- stavebně technický průzkum

## Použitá literatura

- ČSN EN 1990		Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991		Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
- ČSN EN 1992		Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN EN 1993		Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1995		Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

- ČSN EN 1996		Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí
- ČSN EN 206 		Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 13670-1	Provádění betonových konstrukcí – část 1: Společná ustanovení

- ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

## Software

- Excel 2007 – Microsoft

- Scia Engineer 2009.0

# i) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bez-pečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů (svařování ocelových konstrukcí, atd.).

V Brně 10/2019