B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY

- MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY, BUDOVA B, PARC. Č. 425, PARC. Č. 1588

OBSAH:

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY, BUDOVA B, PARC. Č. 425, PARC. Č. 1588	1

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3

b)	Údaje o souladu s územní rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	3

c)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	3

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	3

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	3

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	3

g)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	6

h)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	6

i)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	6

j)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	7

k)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	7

l)	Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	7

m)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	7

n)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	7

o)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	8

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	8

B.2.1	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ	8

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	8

b)	Účel užívání stavby	9

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	9

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	9

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	9

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů	10

g)	navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha , počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.	10

h)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  apod.):	10

KANALIZACE A VODOVOD:	10

ELEKTROINSTALACE:	12

i)	Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	12

j)	Orientační náklady stavby	13

# POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v katastrálním území Hradec Králové [646873], v zastavěné části obce Hradec Králové [569810], na nároží ulice V Lipkách a Gočárovi třídy ústící do náměstí Svobody.

Řešené území zahrnuje parcely p.č. st. 425 (pozemek stavby), 1588 (část zpevněných ploch) a sousední parcely p.č. 257, 951(dočasný zábor), 233/19, 258/1.

Na pozemku stavby se dnes nachází Filozofická fakulta UHK. Okolní zástavba je tvořena převážně bytovými domy a městským parkem. Pozemek stavby je dobře napojen na dopravní i technickou infrastrukturu. Dopravní napojení – ze tří stran je objekt obklopen chodníkem ulice a náměstí. Objekt má dva pěší vstupy, hlavní z náměstí Svobody a vedlejší – vjezdem na dvůr z ulice v Lipkách přes parcelu č. 1588.

Stávající přípojky vodovodu a kanalizace budou ve svých trasách rekonstruovány, přípojka elektro bude v areálu stavby přeložena kvůli navržené přístavbě, ostatní budou zachovány.

### Údaje o souladu s územní rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím č. jednací MMHK/171653/2018 ST2/Bo ze dne 27.9.2018, vydal Magistrát města Hradec Králové, na akci „Modernizace a rekonstrukce budovy B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody, Budova „B“ parc. Č. st. 425“.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací – Územním plánem města Hradec Králové z roku 2000 a plánem ochrany památkové zóny Hradec Králové z 30.9.2013. Návrh přístavby nezasahuje do ploch a především pozůstatků zdí bývalého ravelinu, jenž se nacházel v těsné blízkosti a částečně i pod filosofickou fakultou podle přílohy „výkres způsobu zabezpečení kulturních hodnot“ Plánu ochrany památkové zóny HK.

Záměr je ve shodě s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

V dokumentaci se neuplatňují žádné výjimky a úlevová řešení týkající se obecných požadavků na využívání území.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Podmínky byly zapracovány do dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové ze dne 29. 5. 2019 stanovuje podmínky pro dokumentaci pro provádění stavby - podrobně viz dále v odstavci B.2.1.e.

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

-	Existence sítí zajištěné svépomocí od správců technické infrastruktury a provozovatelů sítí.

-	Mapové podklady získané projektantem.

-	Předběžný stavebně technický průzkum krovů (Ing. Miroslav Navrátil, Předběžný stavebně technický průzkum krovů objektů Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, duben 2017)

Krov je zcela intaktní, bez historického vývoje nebo rozsáhlých úprav. Z pohledu památkové péče o historické krovy lze tento krov z hlediska konstrukčního řešení považovat za hodnotnější (než krov pedagogické fakulty).

Krov nad budovou filozofické fakulty je ve stavu o něco málo lepším (než krov pedagogické fakulty), zatékání je ovšem patrné i zde. Hlavními místy poškození jsou opět úžlabí a pak krokve u lemování komínů a pozednice pod nimi. Rozsah poškození není ovšem velký, jedná se o izolovaná ohniska dřevokazných hub v místech se zvýšenou vlhkostí. Rovněž destrukce prvků není rozsáhlá. Pro většinu poškození lze přiřadit stupeň poškození č.3, krov jako celek je pak poškozen maximálně do stupně č.2. Poškození dřevokazným hmyzem nebylo zjištěno, respektive není přítomné v míře, která by vykazovala jakékoliv poškození prvků konstrukce

Pro všechny případy platí, že v rámci sanačních prací musí být odstraněny prvky prokazatelně napadené hnilobami. Přesný rozsah napadení je nutné určit odborným stavebně technickým posudkem. Způsob oprav by měl být proveden řemeslně tesařskými postupy.

Stávající povrch dřeva v krovu nebyl v minulosti ošetřován žádným chemickým plošným nátěrem, jediným ošetřením je vápenný nátěr provedený pravděpodobně před 2.světovou válkou jako prevence požáru, a to ještě ne na všech místech.

Z povrchu trámů bude ometen a z podélně výsušných trhlin vysát, případně tlakovým vzduchem vyfoukán prach. Prvky krovu budou plošně chemicky ošetřeny 10 možnými chemickými prostředky a to nástřikem. Všechno nově použité dřevo hoblované řezivo, musí být chemicky preventivně opatřeno impregnačními prostředky. Chemické impregnační prostředky budou použity pouze takové, které splňují typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP. A to v bezbarvém provedení, nikoliv na vodní bázi. Preventivní postřik je vhodné do tří let ještě zopakovat.

Jedinou vhodnou cestou je pak konstrukční ochrana dřeva, která dlouhodobě zajistí, že vlhkost materiálu nepřekročí 20%, proto je nutné zajistit pravidelné servisní prohlídky, které mohou včas odhalit defekty ve střešním plášti, způsobující zatékání.

-	Zaměření stávajícího stavu objektu, neselektivním sběrem dat (GEODROM s.r.o., 2017)

-	Radonový průzkum 3/2018

Na části pozemku st.p.č. 425, katastrální území Hradec Králové byl proveden detailní radonový průzkum v prostoru plánované přístavby. Z výsledků naměřené objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a z hodnocení základové půdy vyplývá, že měřená část pozemku (vyznačená na situaci v příloze) je pozemek se středním radonovým indexem a stavba musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.

-	Geodetické zaměření staveniště, Kvadrant 2007

-	Historické výkresy objektu, Mgr Marek Madaj, Ph.D. 2018

-	Historické výkresy sousedního objektu,  Ing. arch. Petr Brůna OHA-HK 2017

-	Studie zastínění sousedního objektu , ATELIÉR DEK 2017´

Předmětem studie je přístavba Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové na ulici náměstí Svobody 331/2, p.č. 425. Úkolem studie je posouzení vlivu přístavby na oslunění a denní osvětlení stávající okolní zástavby. Z okolní zástavby byl vybrán jako kritický objekt bytový dům na ulici Gočárova třída 846/1, p.č. 951, který bude přístavbou filozofické fakulty nejvíce ovlivněn. Předpokládá se, že pokud tento objekt vyhovuje požadavkům na denní osvětlení a oslunění, poté vyhoví i ostatní stávající zástavba.

Výpočtem bylo zjištěno, že doba oslunění je ve všech kontrolních bodech posuzovaných kritických bytů v bytovém domě na ulici Gočárova třída 846/1 po realizaci navržené přístavby fakulty vyšší než 90 min.

Dále tedy platí, že pokud okna tvoří min 1/10 plochy přiléhající obytné místnosti, lze tuto místnost započítat do prosluněné plochy příslušného bytu. Navrženou přístavbou fakulty nedojde u bytů ke snížení doby oslunění pod normovou hodnotu dle ČSN 73 43 01 [3].

Hodnoty činitele denní osvětlenosti posuzované v bytovém domě na ulici Gočárova třída 846/1 v rovině zasklení oken kritických místností, splňují požadavky dle ČSN 73 0580-1 [5] pro kategorii 3 a 4.

Z hlediska denního osvětlení je tedy míra stínění vlivem navrhované stavby pro tyto kategorie lokality vyhovující.

-	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody, budova B, parc. č. 425

-	Návrh sanace vlhkého zdiva, Univerzita Hradec Králové, budova B (Ing. Josef Kolář - PRINS, září 2018)

Odstranění příčin vlhkosti a odvlhčení objektu:

Provedení dodatečné vertikální izolace po provedení odkopu kolem nepodsklepeného dvorního obvodového zdiva technologií silikátové stěrky a ochranné nopové fólie s ukončovací lištou.

Provedení dodatečné vertikální izolace u suterénního zdiva z dvorní strany a podél ulice v Lipkách kombinací nerezových desek osazených a narážených z výkopu v hl. cca 1,2 m od úrovně chodníku a technologií silikátové stěrky s ochrannou fólií s ukončovací lištou ukončenou pod úrovní chodníku.

V návaznosti na plánovanou dvorní přístavbu bude část obvodové stěny směrem ke Gočárově třídě řešena rubovou izolací technologií akrylátových gelů, štítová stěna k sousedící nemovitosti bytového domu (Gočárova třída 1) bude řešena plošnou injektáží. Odvlhčení obvodového suterénního zdiva objektu technologií drátové (mírné) elektroosmózy.

Vstupní prostory (vestibul) z nám. Svobody vzhledem k již dříve dokončeným stavebním úpravám, ale i z důvodu obtížného přístupu ke konstrukcím a rozdílným výškovým úrovním bude řešena pro odvlhčení technologií aktivní elektroosmózy s omezeným počtem vodičů.

Dodatečná izolace zbylé části konstrukcí zdiva objektu technologií tlakových dvouřadých injektáží, vč. odizolování navazujících konstrukcí pro zamezení přenosu vlhkosti. V případě možnosti mohou být u vnitřních stěn řešeny dodatečné izolace mechanickou technologií podřezáním zdiva a vložením fóliové izolace a zaklínováním.

Návrh sanace vlhkého zdiva bude závazný pro celkovou sanaci objektu, následně bude upřesněn po provedení doplňkových průzkumů a v prováděcí dokumentaci, ale i samozřejmě dle skutečností zjištěných při vlastní realizaci.

-	Stavebně technický průzkum objektu (Průzkumy staveb s.r.o., Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu Univerzity Hradec Králové, budova B; srpen 2018)

Průzkum byl zaměřen především na zjištění založení objektu, skladba a stav vodorovných nosných konstrukcí, podlah atd. Dále byla provedena fotodokumentace sond a zjištěných vad a poruch. Poznatky zjištěné tímto STP budou využity v následných projekčních pracích rekonstrukce zkoumaného objektu včetně statického posouzení.

-	Předrestaurátorský průzkum, Prvků štuku, kamene a dřeva (Michaela Mrázová, Bc. Petr Janda, Předrestaurátorský průzkum prvků štuku, kamene a dřeva; leden 2019)

Na základě požadavku zpracovatele projektové dokumentace byl zpracován předrestaurátorský průzkum, zaměřený na prvky ze štuku, kamene a dřeva. Jde především o prvky, jako balustrádové zábradlí, schodišťové stupně, nátěry stěn, dlažby a dveře.

Balustrádové zábradlí je vyrobeno z románského cementu, je složeno z patek, kuželek a madel. Pod vrstvou emailu je zřetelný vápenný nátěr, na fotografiích je vidět barevnost výdusků jako světle okrová. Povrch balustrádového zábradlí by měl být po očištění opatřen sjednocujícím tenkovrstvým nátěrem, který by mohl být ve stejném materiálu a odstínu, jako stěny, čímž se docílí zklidnění prostoru.

Svrchní nátěry na stěnách jsou novodobé a je možné zvolit novou přemalbu ve škále světlých přírodních odstínů dle výběru nalezených: béžová, světlý okr, holubí šeď …

Schodišťové stupně jsou žulové, a silně prošlapné. Očištěním se docílí zesvětlení materiálu. Mechanická poškození stupňů budou opravena umělým kamenem s obdobnou strukturou a barevností, jako použitá hornina.

Cementové dlažby ze schodnic doporučuji odstranit jako nepůvodní.

Dveře s profilovanými výplněmi jsou vyrobeny z měkkého dřeva, povrchově upravené nátěrem. Nejstarší vrstva povrchové úpravy je světle hnědý fládr, provedený krycími barvami, imitující dubové dřevo. Nad ním je soubor bílých krycích nátěrů (2 - 3 vrstvy) v odstínu čistě bílá (pravděpodobně základ), až krémově bílá (slonová kost) a poslední šedobílá. Je třeba odstranit bílé nátěry z povrchu dřeva tak, aby nebyly zanesené profilace konstrukcí a lišt. Oprava konstrukce jednotlivých částí dveří běžnými řemeslnými postupy stejným materiálem a technologiemi důraz je třeba dát na zpevnění uvolněných částí konstrukce při provádění oprav. Příprava povrchu konstrukce před závěrečnou povrchovou úpravou – tmelení, broušení… Provedení rekonstrukce původního fládrování tak, aby odpovídalo barvou i výrazem původnímu.

-	Inženýrsko-geologický průzkum objektu (Global-Geo, s.r.o., Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu, Univerzita Hradec Králové – budova B, listopad 2018

S přihlédnutím k dosaženým poznatkům je nutné základové poměry přístavby klasifikovat jako složité. Podzemní voda nebude ovlivňovat průběh zakládání podzemního patra, jeho ZS i přímé podloží budou tvořit zeminové sypaniny a písčité jíly s tuhou konzistencí, které se vyznačují samými nepříznivými geotechnickými vlastnostmi (viz kap. 4.1, str. 8 zprávy IGP). Pro předpokládaný hlubinný základ nejvhodnější základovou půdu představují slínovce tř. R5 (slínovce tř. R4 se dají očekávat v hloubce až cca 20 m p. t.). Konkrétní způsob založení novostavby v místních geotechnických podmínkách, včetně zajištění stavební jámy, bude navržený statikem.

Průzkumy a jejich závěry jsou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Řešené území:

- se nachází mimo Městskou památkovou rezervaci Hradec Králové,

- se nachází uvnitř Městské památkové zóny Hradec Králové,

- se nachází mimo záplavové území (zdroj Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Oddělení geografických informačních systémů a kartografie - Dibavod Prohlížečka záplavových území), Centrální datový sklad pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, mapy záplavových oblastí povodí Labe – zpracovatel VRV a.s., 2013)

- se nachází mimo lokality s výskytem zdrojů nebo těžby nerostů,

- se nachází mimo lokality s výskytem zdrojů podzemních vod,

- se nachází mimo poddolované území nebo území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,

- se nenachází v chráněné krajinné oblasti

- není součástí evropsky významné lokality NATURA 2000,

- nezasahuje do urbánního biokoridoru.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek je umístěn mimo záplavové území. (zdroj Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Oddělení geografických informačních systémů a kartografie - Dibavod Prohlížečka záplavových území). Přesto, že se objekt nachází na břehu řeky Labe objekt nebude ohrožen zaplavováním.

Pozemek stavby neleží v lokalitě s výskytem zdrojů nebo těžby nerostů, ani zdrojů podzemních vod. Nejedná se o poddolované území nebo území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv dokončené navrhované stavby na okolní stavby a pozemky bude minimální a to především  provozem v ní. Ochrana okolí stavby pro navrhovanou stavbu a její provoz není zapotřebí a není navržena. Postup a opatření po dobu výstavby jsou popsány v POV. Okolní stavby nebudou z hlediska proslunění ani denního osvětlení dokončenou navrhovanou stavbou ovlivněny. Byl zpracován výpočet pro denní osvětlení a proslunění okolní zástavby, jehož hodnoty odpovídají normovým požadavkům. Tento posudek je přílohou dokumentace pro vydání stavebního povolení. Odtokové poměry na pozemcích stavby p.č. st. 425 a p.č. 1588 nebudou významně změněny – na části ploch bude nově zeleň, jedná se tedy o mírné zlepšení stávajícího stavu. Odtokové poměry na parcelách dotčených rekonstrukcí přípojek p.č. 257 nebudou změněny.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavku na asanaci, demolice a kácení dřevin.

### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavku.

### Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení je stávající. Ze tří stran je objekt obklopen chodníkem ulice a náměstím. Objekt má 7 pěších vstupů a jeden vjezd na dvůr. Hlavní vstup je z náměstí Svobody, vedlejší vstup branou a vjezdem na dvůr z ulice V Lipkách přes parc.č.1588. Ve dvoře se nachází dalších 5 vstupů do objektu. Vlečnými křivkami bylo prověřena možnost zásahu vozidla HZS ve dvoře objektu, stejně jako zajíždění vozidel technických služeb.

Stávající přípojky:

Voda – v ulici V Lipkách DN 40 (6/4“) PE“ – rekonstrukce viz IO04

Kanalizace - stávající přípojka DN 300 B v ulici V Lipkách – rekonstrukce viz IO03

UPC optická trasa -  v ulici V Lipkách

Elektro, silnoproud – z trafostanice na parc. č. 1333 - přeložka viz IO02 samostatně

CETIN – na par.č. 1588, 425

Teplovod – na par.č.425 (parcela stavby)

Plyn -  přípojka v ulici V Lipkách – není zavedeno do budovy – nebude dotčeno

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Podmiňující, související investice - stavbou nevzniknou související a podmiňující investice. Za vyvolanou investici lze považovat přípravu přeložky vedení EL-NN, tato je samostatně popsána v dokumentaci objektu IO 02.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

SO 01 – Objekt budovy „B“ UHK

Parcelní číslo:	st. 425

Obec, katastrální území:	Hradec Králové [569810], Hradec Králové [646873]

Výměra [m2]:	2272

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo:	Univerzita Hradec Králové,

Rokytanského 62/26, 50003 Hradec Králové

Způsob ochr. nemovitosti:	ochr. pásmonem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam

památková zóna - budova, pozemek v památkové zóně,

památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka

Seznam BPEJ:	Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlast. práva:	Nejsou evidována žádná omezení.

IO 01 – Zpevněné plochy a komunikace

Parcelní číslo:	st. 425

Podrobně viz výše

Parcelní číslo:	1588

Obec, katastrální území:	Hradec Králové [569810], Hradec Králové [646873]

Výměra [m2]:	193

Druh pozemku, způsob využití:	ostatní plocha, jiná plocha

Vlastnické právo:	Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62/26, 50003 Hradec Králové

Způsob ochr. nemovitosti:	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ:	Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlast. práva:	Věcné břemeno (podle listiny)

IO 02 – Přeložka NN

Parcelní číslo:	st. 425

Podrobně viz výše

Parcelní číslo:	1588

Podrobně viz výše

Parcelní číslo:	231/5

Obec, katastrální území:	Hradec Králové [569810], Hradec Králové [646873]

Výměra [m2]:	4236

Druh pozemku, způsob využití:	ostatní plocha, zeleň

Vlastnické právo:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové

Způsob ochr. nemovitosti:	ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam,

Seznam BPEJ:	Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlast. práva:	Nejsou evidována žádná omezení.

IO 03 – Přípojka kanalizace

Parcelní číslo:	257

Obec, katastrální území:	Hradec Králové [569810], Hradec Králové [646873]

Výměra [m2]:	4485

Druh pozemku, způsob využití:	ostatní plocha

Vlastnické právo:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové

Způsob ochr. nemovitosti:	ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ:	Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlast. práva:	Věcné břemeno (podle listiny), Věcné břemeno vedení

IO 04 – Přípojka vodovodu

Parcelní číslo:	257

Podrobně viz výše

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Navrhované inženýrské objekty jsou navrženy ve stávajících trasách, tedy nebude vznikat nové ochranné pásmo.

# CELKOVÝ POPIS STAVBY

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

### nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Změna dokončené stavby; závěry průzkumů viz bod B.1.f

### Účel užívání stavby

Filosofická fakulta Univerzity v Hradci Králové, včetně technického zařízení a inženýrských objektů sloužících k zajištění provozu objektu.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dokumentace stavby je zpracována v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. O výjimky nebylo žádáno.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Podmínky byly zapracovány do dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové ze dne 29. 5. 2019 stanovuje podmínky pro dokumentaci pro provádění stavby:

1. Před zahájením prací bude správnímu orgánu předložena k vydání závazného stanoviska dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která bude v dostatečné podrobnosti obsahovat: 1.1. detail návrhu řešení provedení obvodového pláště přístavby (fasádní otvory, parapety, žaluzie, zábradlí). Zapracováno - viz pohledy a výkres D.1.1.b.508 - DETAIL NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU S POŽÁRNÍ ROLETOU V 1NP - PŘÍSTAVBA

1.2. výkresy (pohledy) s vyznačením všech navrhovaných technických zařízení na fasádě přístavby a stávajícího objektu (větrací hlavice, výdechy vzduchotechniky, osvětlovací tělesa apod.). Zapracováno - viz výkresy řezů a pohledů.

1.3. výkresy s vyznačením všech navrhovaných prostupů technických zařízení střechou přístavby a stávajícího objektu. Zapracováno - viz výkres D.1.1.b.117 - PŮDORYS  STŘECHY - ČÁST B.

1.4. detail návrhu řešení napojení přístavby na fasádu stávajícího objektu. Zapracováno - viz výkresy řezů a pohledů.

1.5. detail návrhu řešení návaznosti střechy přístavby na střechu stávajícího objektu. Zapracováno - viz výkresy půdorysů, řezů a pohledů.

1.6. výkresy (řezy v min. měřítku 1:10) navrhovaných nových sklepních oken, nových střešních výlezů na stávajícím objektu a nových okenních výplní vikýřů Zapracováno - viz výkres D.1.1.b.521 - DETAIL STŘEŠNÍHO OKNA / VÝLEZU, D.1.1.b.522  - SCHÉMA OKNA VE VYKÝŘI, D.1.1.c.104 - VÝPIS OKEN DŘEVĚNÝCH a dokladová část.

1.7. podrobnost skladby a vzoru kladení (1:10, 1:20) na koso poležených břidlicových šablon střešní roviny zakončující zvýšený středový rizalit v ose vstupního průčelí stávající budovy č.p. 331. Zapracováno - viz výkres D.1.1.b.503 - DETAIL POKLÁDKY KRYTINY Z PŘÍRODNÍ BŘIDLICE.

1.8. návrh technologického postupu obnovy vlysu mansardy nesoucí štukové festony tvořící girlandy na střeše rizalitu stávajícího objektu. Zapracováno - viz výkres D.1.1.b.505 - DETAIL GIRLANDY.

1.9. návrh technologického postupu obnovy stávajících vikýřů na střeše rizalitu stávajícího objektu. Součástí návrhu budou i výkresy (pohledy, řezy) vikýře v minimálním měřítku 1:20. Zapracováno - viz výkres D.1.1.b.507 - SCHÉMA KONSTRUKCE VIKÝŘE.

1.10. návrh technologického postupu obnovy stávajícího ozdobného zábradlí na hřebenu mansardové střechy středového rizalitu, na základě zjištěných výsledků průzkumu stavu a míry poškození ozdobného zábradlí. Zapracováno - viz D.1.1.c.108 -  VÝPIS KOVÁŘSKÝCH VÝROBKŮ.

Požadavky na předložení vzorků OPP a NPÚ a o zahájení prací řeší dodavatel stavby.

### ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nemovitou kulturní památkou.

### navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha , počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

Zastavěná plocha původní:	1 343,8 m2

Zastavěná plocha nová:	1 567,7 m2

Obestavěný prostor původní:	24 419,06 m3

Obestavěný prostor nový:	28 008,27 m3

Užitná plocha objektu:	celkem	4 166,20 m2

(součet všech ploch místností bez plochy vnějšího schodiště, lodžie, půdy, výtahy pouze v nejnižším podlaží)

1. PP		545,17 m2

1. NP		1178,13 m2

2. NP		 1169,18 m2

3. NP		1128,97 m2

4. NP		144,78 m2

### Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  apod.):

VYTÁPĚNÍ

Bilance tepla

Tepelná ztráta budovy   		Qtz     = 305,0kW

Tepelný výkon OT			QtOT   = 305,0kW

Tepelný výkon jednotek VZT		QtVZT   = 0,0kW

Tepelný výkon ohřevu TV		QtTV     = 0,0kW (řešeno lokálně dod. profese ZTI)

Tepelný výkon celkem         		Qc       = 305,0kW

### KANALIZACE A VODOVOD:

Bilance potřeby vody:

Průměrná denní potřeba vody					19641,25 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef.d	1,5		29461,88 l/den

Maximální hodinová potřeba vody	 	koef.h	2,1		0,72 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN				5,26 l/s

Roční potřeba vody						3928,25 m3/rok

Bilance odtoku odpadních vod:

Průměrný  denní odtok splaškové vody				19641,25 l/den

Maximální denní odtok splaškové vody				29461,88 l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody			0,72 l/s

Maximální odtok splaškové vody					1,21 l/s

Maximální odtok vody podle ČSN					9,87 l/s

Roční odtok splaškové vody					3928,25 m3/rok

Bilance odtoku dešťových vod:

| stávající stav | Jednotlivé plochy | Střechy | Beton | Pochůzné plochy | Nezpevněno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitele odtoku | m2/ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 |
| Návrhový déšť (l/s/ha) |  | 161 |  |  |  |
| Střechy | 1476 | 21,39 |  |  |  |
| Pojezdové plochy beton | 739 |  | 10,71 |  |  |
| Zámková dlažba | 168 |  |  | 2,43 |  |
| Nezpevněno | 17 |  |  |  | 0,03 |
| Suma | 2400 | 21,39 | 10,71 | 2,43 | 0,03 |
| Celkem (l/s) |  | 34,56 |  |  |  |
| Odtok z povodí celkem (l/s) |  |  |  |  |  |
| navrhovaný stav | Jednotlivé plochy | Střechy | Beton | Dlažba | Nezpevněno |
| Součinitele odtoku | m2/ | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| Návrhový déšť (l/s/ha) |  | 161 |  |  |  |
| Střechy | 1616 | 23,42 |  |  |  |
| Anglické dvorky beton | 77 |  | 1,12 |  |  |
| Dlažba do štěrku | 97 |  |  | 1,10 |  |
| Zámková dlažba do štěrku | 553 |  |  | 6,24 |  |
| Nezpevněno | 56 |  |  |  | 0,09 |
| Suma | 2400 | 23,42 | 1,12 | 7,33 | 0,09 |
| Celkem (l/s) |  | 31,96 |  |  |  |
| Odtok z povodí celkem (l/s) |  |  |  |  |  |

Množství dešťových vod po rekonstrukci, odtékajících do veřejné kanalizační stoky, bude sníženo.

| Teplo pro ohřev teplé vody: poměrné ztráty | 0,5 |  |
| --- | --- | --- |
| teplo ztrátové | 66,2 | kWh |
| ztráta tepla | 2,8 | kW |
| celkem potřeba tepla | 198,5 | kWh |
| Velikost a výkon zásobníku |  |  |
| potřebná akumulace tepla Qmax | 36,7 | kWh |

Odtokové poměry na pozemcích stavby parc. č. st. 425 a p.č. 1588 nebudou významně změněny. Jedná se dnes o zpevněné betonové plochy (st 425) a betonovou dlažbu (1588) odkanalizované pomocí dvorní vpusti, navržené řešení ctí stávající stav.

### ELEKTROINSTALACE:

V současném stavu je v objektu instalován hlavní jistič (před elektroměrem) o proudové hodnotě 160A. Po rekonstrukci objektu musí být hodnota hlavního jističe zvýšena. Nová hodnota hlavního jističe (po rekonstrukci) bude 250A.

Odpady při provozu:

číslo:	název:	 					kategorie:

20 01 01	Papír a lepenka        						O

20 01 02 	Sklo 							O

20 01 08 	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 	a stravoven		O

20 01 25 	Jedlý olej a tuk							O

20 01 39	Plasty   							O

20 03 01	Směsný komunální odpad					O

Hospodaření s odpady - během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 154/2010 Sb, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy o odpadním hospodářství.

Produkce odpadů se bude týkat běžného tuhého komunálního odpadu, bioodpadu, obalových papírových a plastových obalů. Stavebník musí uzavřít s provozovatelem smlouvu o odvozu. Skladování nebezpečného odpadu se v objektu nepředpokládá.

Nakládání s odpady bude v souladu s platnou právní úpravou, směsný komunální odpad bude shromažďován v odpadních nádobách a pravidelně vyvážen na základě smlouvy s oprávněnou organizací.

Třída energetické náročnosti budovy je D – méně úsporná.

Celková dodaná energie na vstupu do budovy 869,738 MWh/.rok.

### Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

předpokládaný termín zahájení stavby: 		07/2020

předpokládaný termín dokončení stavby:  	02/2022

celková předpokládaná doba výstavby:		20 měsíců

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora v době výběrového řízení na dodávku stavby a bude přesně stanoven harmonogramem výstavby jako součást smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

### Orientační náklady stavby

145 000 000,- Kč bez DPH

V Brně dne 15.10.2019

Ing. Kateřina Plíhalová

Ing. arch. Petr Levý