Příloha č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Mobilní hydraulická souprava pro odběr půdních vzorků

| - Hydraulický půdní vzorkovač | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| Půdní sondýrka s hydraulickým pohonem a kladivem |  |
| Automatický zásobník vzorků |  |
| Elektronické ovládání vzorkovače |  |
| Pohon pomocí agregátu nebo pomocí motorizované platformy |  |
| Min. požadavky na parametry přístroje |  |
| Hloubka odběru: minimálně 90 cm |  |
| Průměr vzorkovací trubice: minimálně 2,5 cm |  |
| Pokud je hydraulika poháněna pomocí agregátu, pak jeho výkon musí být 5 hp a dosahovat tlaku 100 bar nebo více |  |
| Při jednom odběru lze současně odebrat vzorky půdy z jedné, dvou nebo tří různých vrstev |  |
| Automatické uložení vzorků z každé vrstvy do půdních boxů oddělených podle vrstvy odběru |  |
| Požadované příslušenství |  |
| Záruka minimálně: 12 měsíců |  |

| - Pojízdná motorizovaná platforma typu ATV, SSV, UTV | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| Spadá do kategorie zvláštní vozidlo dle zákona č. 56/2001 Sb. |  |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích (EU) |  |
| Obsahuje uzavíratelnou osobní kabinu a nákladní prostor |  |
| Dobrá průchodnost půdním terénem mimo asfaltové komunikace |  |
| Min. požadavky na parametry pojízdné motorizované platformy |  |
| Zdvihový obsah motoru: 900 ccm nebo více |  |
| Pohon všech kol |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Výkon motoru: minimálně 70 HP |  |
| Možnost přepravy minimálně 2 osob |  |
| Nosnost nákladového prostoru: minimálně 200 kg |  |
| Požadované příslušenství |  |
| Záruka minimálně: 24 měsíců |  |
| Přední naviják |  |

| - Kompletace, dodání a zprovoznění mobilní hydraulické soupravy pro odběr půdních vzorků | Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE |
| --- | --- |
| Instalace, zprovoznění a odzkoušení vzorkovače na pojízdné motorizované platformě v potřebném rozsahu |  |
| Možnost přepravní a aktivní polohy vzorkovače, přičemž celkové rozměry soupravy v přepravní poloze nepřesahují výšku 205 cm a délku 430 cm |  |
| Ochranný systém, znemožňující spuštění vzorkování, pokud je motorizovaná pojízdná souprava v pohybu. |  |
| kompletní zaškolení na obsluhu soupravy včetně praktické ukázky |  |
| manuály v českém jazyce nebo anglickém jazyce |  |
| prohlášení o shodě v českém jazyce |  |
| Pravidelné servisní prohlídky v záruční době |  |
| Přihlášení vozidla do registru vozidel (technický průkaz, státní poznávací značka, evidenční kontrola, stk) |  |

| - Položkový rozpočet |  |
| --- | --- |
| - Hydraulický půdní vzorkovač | ……………. Kč bez DPH |
| - Pojízdná motorizovaná platforma typu SSV, UTV | ……………. Kč bez DPH |
| CENA CELKEM (a)+b)) | …………….. Kč bez DPH |